磁场预测工具（PINN Field Prediction）帮助文档

概述

本工具是基于物理信息神经网络（PINN）的磁场预测系统，支持使用模拟数据或实验数据进行训练和评估。系统提供三种主要模式：

- train：使用模拟数据进行训练

- import：使用实验数据进行训练

- eval：评估已训练好的模型

快速开始

1. 安装依赖

pip install torch numpy matplotlib scipy

2. 运行模式

基本命令格式：

python main.py [总参数][模式][模式参数][子模式][子模式参数]

总参数

总参数是所有模式都生效的全局参数，在每一次训练中所有总参数都会被指定。

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​seed​​ | int | 42 | - | 随机种子，确保实验可复现性 |
| ​​model_mode​​ | str | 'B' | 'phi'/'B'/'hard' | 模型预测模式： - 'B': 直接预测磁场 - 'phi': 预测磁标势 - 'hard': 预测无边界损失的标势（实验性） |
| ​​logdir​​ | str | './log/' | - | 日志文件存储目录 |
| ​​layers​​ | int | 4 | - | 神经网络层数 |
| ​​experiment​​ | str | 'training' | - | 实验名称标识，用于区分不同实验 |
| ​​device​​ | str | 'cpu' | 'cpu'/'cuda:0' | 计算设备选择 |
| ​​lr​​ | float | 0.001 | - | 学习率 |
| ​​adjust_lr​​ | int | 0 | 0/1 | 是否在训练中调整学习率： - 0: 不调整 - 1: 根据损失自动调整 学习率调整器为ReducedLRonPlateau |
| ​​units​​ | int | 32 | - | 每层神经元数量 |
| ​​Nep​​ | int | 100001 | - | 训练轮数（epochs） |
| ​​Npde​​ | int | 256 | - | 参与PDE（偏微分方程）计算的点数 |
| ​​addBC​​ | int | 0 | 0/1 | 是否添加边界条件约束： - 0: 不添加 - 1: 添加边界约束 添加后显著改善训练结果 |
| ​​standard​​ | int | 0 | 0/1 | 是否对标签（磁场值）进行标准化： - 0: 不标准化 - 1: 均值0方差1标准化 |
| ​​Lambda​​ | float | 1 | - | 超参数：总损失 = 数据损失 + Lambda * PDE损失 |
| ​​N_models​​ | int | 1 | - | 训练模型数量（支持多模型集成） |
| ​​data_standard​​ | int | 0 | 0/1 | 是否对输入数据进行标准化： - 0: 不标准化 - 1: 均值0方差1标准化 |

模式参数

模式参数是对应于train/import/eval三个模式的参数组。每种模式都有自己特定的参数组，故只有指定模式后才能开始填写模式参数。

模拟模式专用参数 (train)

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 选项 | 适用线圈类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​train_sampling​​ | str | 'uniform' | 'linspace'/'uniform'/'normal' | 所有 | 训练点采样方式： - 'linspace'：等间距采样 - 'uniform'：均匀分布采样 - 'normal'：正态分布采样 |
| ​​random_sample​​ | int | 0 | 0/1 | 所有 | 是否基于模型表现随机采样训练数据： - 0：固定采样 - 1：根据前模型表现动态采样 |
| ​​length​​ | float | 1.0 | - | 所有 | 预测区域的边长（单位：米） |
| ​​Nsamples​​ | int | 16 | - | 所有 | 每个表面的采样点数 |
| ​​Ntest​​ | int | 1000 | - | 所有 | 测试点数量 |
| ​​geo​​ | str | 'cube' | 'cube'/'slice' | 所有 | 采样几何形状： - 'cube'：立方体空间采样 - 'slice'：平面切片采样 |
| ​​radius​​ | float | 1.0 | - | 所有（不对normal生效） | 线圈半径（单位：米） |
| ​​inner_sample​​ | int | 0 | 0/1 | 所有（不对normal生效） | 是否在立方体内部空间采样： - 0：仅表面采样 - 1：包含内部采样 |
| ​​dx​​ | float | 9999 | - | 所有（不对normal生效） | x方向线圈间距（单位：米） 未设置时自动设为半径的2倍 |
| ​​dy​​ | float | 9999 | - | 所有（不对normal生效） | y方向线圈间距（单位：米） 未设置时自动设为半径的2倍 |
| ​​dz​​ | float | 9999 | - | 所有（不对normal生效） | z方向线圈间距（单位：米） 未设置时自动设为半径的2倍 |

- Helmholtz线圈：三对正交平行线圈，产生xyz方向的均匀磁场，圆心在(±dx/2,±dy/2,±dz/2)处

- normal线圈：论文中八线圈配置，上下相对，各四个线圈平行排列,圆心在(±1.01,±1.0,±4.0)处

- reccirc线圈：矩形+圆形混合线圈配置，radius1在(±dx/2,0,0)，radius2在(0,±dy/2,0)，(a,b)在(0,0,±dz/2)

- 对于normal线圈，一些设置仍可正常输入，但不会生效。

实验数据模式专用参数 (import)

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ​​eval_path​​ | str | 实验数据文件路径 |

评估模式专用参数 (eval)

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ​​model_path​​ | str | 已训练模型路径 |
| ​​data_type​​ | str | 数据类型：'experimental'或'simulation' |
| ​​data_path​​ | str | 实验数据路径，若为模拟数据则无需填写，会自动读取模拟配置 |

子模式参数

只有在模式选择train，即模拟数据时才会有Helmholtz,normal,reccirc三个子模式

只有reccirc有单独的子参数，其他子模式参数直接留空即可。

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 选项 | 适用线圈类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​​radius1​​ | float | 9999 | - | reccirc | 第一个圆形线圈半径（单位：米） 未设置时使用radius值 |
| ​​radius2​​ | float | 9999 | - | reccirc | 第二个圆形线圈半径（单位：米） 未设置时使用radius值 |
| ​​a​​ | float | 9999 | - | reccirc | 矩形线圈x方向长度（单位：米） 未设置时使用2radius值 |
| ​​b​​ | float | 9999 | - | reccirc | 矩形线圈y方向长度（单位：米） 未设置时使用2radius值 |
| ​​Iz​​ | float | 1 | - | reccirc | z方向电流强度（单位：安培） |
| ​​Ix​​ | float | 1 | - | reccirc | x方向电流强度（单位：安培） |
| ​​Iy​​ | float | 1 | - | reccirc | y方向电流强度（单位：安培） |

数据格式要求

实验数据格式

- NPY文件格式

- 形状：(N, 6)的数组

- 前3列：坐标(x, y, z)

- 后3列：磁场分量(Bx, By, Bz)

- 前98行为训练数据，其余为测试数据

模拟数据生成

系统内置三种线圈模型：

- Helmholtz线圈

- 标准三对线圈

- 矩形+圆形组合线圈

支持立方体(cube)和切片(slice)两种采样几何形状。

输出结果

训练和评估后生成：

- 模型文件：best_model{i}.pt

- 配置文件：config.json

- 训练数据：train_data.npy, train_labels.npy

- 损失曲线图loss{i}.png

- 磁场分布对比图（仅模拟）slice_result_x/y/z_Bx/By/Bz.png展示某平面上某方向的磁场

- 误差分布直方图hist_result.png

- 坐标磁场误差传播图error_result_field.png,error_result_MonteCarlo.png,error_result.png（仅实验）

- 误差分布直方图（取绝对值后）hist_result_abs.png（仅实验）

示例命令

- Helmholtz线圈训练：

python main.py train Helmholtz

带标准化的reccirc线圈训练：

Python main.py --standard=1 --data_standard=1 train reccirc

- 实验数据训练：

python main.py  --experiment=B0-32-2-Npde1000 --model_mode=B --addBC=1 --standard=1 --data_standard=1 --Nep=3000 --units=32 --device=cuda:0 --Npde=1000 --adjust_lr=1 --layers=2 --Lambda=1 import --eval_path='experiment0'

- 模型评估：

python main.py  --experiment=B0 --model_mode=B --addBC=1 --standard=1 --data_standard=1 --Nep=300 --units=32 --device=cuda:0 --Npde=1000 --adjust_lr=1 --layers=2 --Lambda=1 eval --data_path='experiment0' --model_path='log/B0-32-2-Npde1000/2025_7_2_11_32_13'

高级功能

误差评估模式

支持多种输出模式：

- mean：平均输出

- nearest：最近邻最佳模型

- adjust_nearest：加权最近邻

- error：误差传播公式

- error_MonteCarlo：蒙特卡洛误差

- error_field：磁场扰动误差

自定义采样

模拟数据在方盒内支持三种采样方式：

- uniform：均匀分布

- linspace：线性分布

- normal：正态分布

- 另外，inner_sample可实现向内一薄层的采样

多模型联合

- 支持根据前模型训练结果动态采样

模型结构

- 支持矢量，标量两种模型

技术支持

程序包含六个主要模块：

- main.py - 主入口

- model.py - 模型定义

- data.py - 数据生成

- train.py - 训练逻辑

- Eval.py - 评估功能

- utils.py - 辅助工具

如需更多技术细节，请查阅各模块源代码注释。

附录：实验线圈建模文件保存在maxwell1文件夹内，可使用maxwell软件重现。